OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W ULICY: HUGO  KOŁŁĄTAJA   W ZDUŃSKIEJ  WOLI

1/ PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

  - Podstawa opracowania

- Umowa ze Zleceniodawcą  -           Miasto Zduńska Wola                              – Nr  213/RI/2016  z dnia 31 maja 2016 r.

- Mapa  zasadnicza w skali 1 : 500 wydana w opracowana przez firmę – Usługi Geodezyjno-Kartograficzne „INWESTMAP” S. C. Wiesław Oleszczyk   Zbigniew Pawlak

- Wizja lokalna w terenie

- Uzgodnienia z Inwestorem

1.2 Zakres opracowania

Niniejszy projekt budowlany   jest opracowaniem branżowym  i  dotyczy przebudowy  drogi – ulicy Hugo Kołłątaja,   na działkach nr 86 i 161 i część działek nr 69 i 149 obręb  26, oraz część działek nr 1, 14/1 obręb 27 w Zduńskiej Woli.

Inwestorem przedsięwzięcia jest:

MIASTO ZDUŃSKA WOLA

98 – 220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12

## 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

2.1 Sytuacja

Inwestycja jest na działkach nr ewid. na działkach 86 i 161 obręb  26 i część działek nr 69 i 149 obręb  26, oraz część działek nr 1, 14/1 obręb 27 w Zduńskiej Woli.

Właścicielem działek nr ewid. 86, 161 i 69 obręb  26 i , oraz działek nr 1, 14/1 obręb 27 jest Miasto Zduńska Wola ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola, natomiast działki nr 149 obręb 26 jest Powiat Zduńskowolski ul. Stefana Złotnickiego 25,  98-220 Zduńska Wola.

Na terenie działek nr ewid. 86 i 161 obręb  26 znajduje się ulica :

- Hugo Kołłątaja -  o nawierzchni z tłucznia bez krawężników i wydzielonych chodników.

Powyżej wymieniona droga  - dojazdowa, stanowi ciąg komunikacyjny dla zlokalizowanych wzdłuż nich nieruchomości budownictwa jednorodzinnego.

Nieruchomości te posiadają trwałe zewnętrzne ogrodzenia z bramami wjazdowymi i furtkami wejściowymi, w wielu przypadkach zlokalizowane poza linią rozgraniczającą powierzchnie działek – są w pasie drogowym.

Istniejące zjazdy z nieruchomości wymagają przebudowy lub wykonania w nowej lokalizacji.

Instalacja elektryczna zasilania i oświetlenia prowadzona jest na słupach żelbetowych, oraz urządzenia instalacji wodociągowej – hydranty  zlokalizowane są w pasie drogowym ulic. Brak jest instalacji kanalizacji deszczowej.

Teren opracowania jest o zróżnicowanej wysokości terenu. Rzędne terenu istniejącego mieszczą się w granicach od 170,02 m npm do 177,83 m npm

2.2 Uzbrojenie

Na terenie działki od strony   występuje uzbrojenie podziemne:

- kanalizacja sanitarna Ks 250, Ks 200, Ks 160

- wodociąg

- przyłącza wodociągowe

- instalacja elektryczna eN

- instalacja telekomunikacyjna t

- brak instalacji kanalizacji deszczowej Kd

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

3.1 Sytuacja

Zadanie projektowe obejmuje wykonanie infrastruktury ulic na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego w Zduńskiej Woli. Przedmiotem projektu jest wykonanie nawierzchni i odwodnienia ulicy: Hugo Kołłątaja, posiadającej nawierzchnie z tłucznia.

Na podstawie opinii geologicznej stwierdzono zalegającą warstwę nasypu budowlanego, na warstwach gliny piaszczystej i gliny pylastej, oraz na warstwach piasku pylastego i piasku średniego

Nieruchomości zlokalizowane wzdłuż przedmiotowych ulic posiadają istniejące zjazdy o zróżnicowanych ich wysokościach.

W związku z powyższym w ramach prac budowlanych planuje się:

- Wykonanie korytowania nawierzchni ulic

- Wykonanie nawierzchni ulic zgodnie z podaną technologią i projektowanym profilem  drogi

- Wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów

3.2 Rozwiązania wysokościowe

Wysokościowo nawierzchnię należy ułożyć z  zachowaniem  minimalnych  spadków podłużnych i poprzecznych.

3.3 Projektowane nawierzchnie

Nawierzchnię przyjęto o następującej konstrukcji na poszczególnych ulicach:

- ul Hugo Kołłątaja:

- beton asfaltowy – warstwa ścieralna o grub. 4 cm

- beton asfaltowy – warstwa wiążąca o grub. 4 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 20 cm

- warstwa stabilizacji piasku z cementem o Rm = 2,5 MPa grub. 15 cm

Nawierzchnia jezdni zjazdów na posesje:

- kostki betonowe brukowe – kolor grafitowy grub. 8 cm.

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 4 cm.

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. warstwy 15 cm

- warstwa stabilizacji piasku z cementem o Rm = 2,5 MPa grub. 15 cm

Nawierzchnie chodników:

- kostki betonowe brukowe – kolor szary grub. 8 cm.

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 4 cm.

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. warstwy 10 cm

- podsypka piaskowa grub. 10 cm

Obramowanie jezdni dróg:

- krawężniki betonowe o wym. 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i na ławie z betonu z oporem

Obramowanie chodników:

- obrzeża betonowe o wym. 8 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

3.4 Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni  spłyną  do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej, będącej częścią projektu budowlanego w branży instalacyjnej  .

3. 5 Rozbiórki

Materiał z rozbiórki nawierzchni drogowe krawężniki betonowe i płyty chodnikowe,  jest przeznaczony do wywozu.

4. Kolizje

W rejonie budowanej osiedlowej drogi znajduje się linie elektroenergetyczna, linie telekomunikacyjne, instalacja wodociągowa.

Istniejące uzbrojenie nie koliduje z projektowanymi drogą osiedlową, gdyż zlokalizowane jest poniżej warstw konstrukcji drogowej.

Na istniejących kablach elektrycznych i telekomunikacyjnych należy ułożyć rury ochronne dwudzielne. Długość rur musi być o 1,0 m większa od szerokości nawierzchni drogi w miejscu

kolizji ( po 0,5 m z obu stron szerokości drogi).

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczą się do wykonania korytowania pod projektowaną nawierzchnię drogi dojazdowej (po wykonaniu rozbiórek istniejącej nawierzchni).

Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni powinno być zagęszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN – S – 02205/98 ,, Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Wymagania i badania.”

W przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów nie budowlanych, nienadających się do zagęszczenia, należy je wymienić na piasek lub grunt zastabilizować.

Po wykonaniu robót drogowych należy uporządkować teren i dokonać obsiania trawą zieleńców w pasie drogowym

Wymiary obiektu

a/ jezdnia o nawierzchni asfaltowej – szerokość 5,5 m długości ok. 705 mb

d/ jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej – zjazdy – szerokość 4,0 m

d/ chodnik z kostek betonowych  - szerokości 2,0 m

e/ krawężniki betonowe 15 x 30 cm

f/ obrzeża betonowe 8 x 30 cm

6. Uwagi końcowe

Materiały użyte do wykonania nawierzchni  powinny posiadać atesty i świadectwa jakości. Wykonawca robót nawierzchniowych  jest zobowiązany do stosowania tymczasowych urządzeń zabezpieczających , zapewniających bezpieczeństwo ruchu pieszych w czasie wykonywania robót.

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami branżowymi i ochrony p-poż.

W granicach terenu inwestycji nie występują ani nie są przewidziane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. Nie przewiduje się pogorszenia  stanu środowiska ze względu na inwestycję.

- Obszar oddziaływania

Obszar oddziaływania obiektu – czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzające z tym obiektem ograniczenia z zagospodarowaniu terenu.

Stwierdza się, że projektowana droga ma obszar oddziaływania zamykający się w granicach działek Inwestora, jest zlokalizowana na działkach drogowych.

Zgodnie z art. 3 poz. 20 Ustawy Prawo budowlane, przedmiotowa inwestycja swoim obszarem oddziaływania może obejmować ulicę Piotra Skargi (dz. nr ewid. 69), ul. Staszica (dz. nr ewid. 149),                  ul. Kopernika (dz. nr ewid. 1) i ul. Długosza (dz. nr ewid. 14/1), oraz nieruchomości/działki, wzdłuż których biegnie przebudowana droga   (dz. nr ewid. 86 i 161).