| TABELA PROJEKTOWANYCH RZĘDNYCH, ZAGŁĘBIEŃ, DŁUGOŚCI I SPADKÓW PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH -STAN ISTNIEJĄCY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR WPUSTÓW | RZĘDNA WIERZCHU WPUSTU ULICZNEGO | RZĘDNA DNA STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ | RZĘDNA ODPŁYWU ZE STUDZ. ŚCIEKOWEJ | ZAGŁĘBIENIE WYLOTU ZE STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ | NR WŁĄCZENIA | RZĘDNA TERENU NAD WLOTEM DO KANAŁU | RZĘDNA DNA KANAŁU | RZĘDNA DNA PRZYŁĄCZA NA WLOCIE DO KANAŁU | ZAGŁĘBIENIE NA POŁĄCZENIU Z KANAŁEM MIEJSKIM | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA PRZYŁĄCZA | DŁUGOŚĆ OBLICZEN. PRZYŁĄCZA | SPADEK PRZYŁĄCZA | MATERIAŁ PRZYŁĄCZA | NR WPUSTU |
|  | A (m npm) | B (m npm) | C (m npm) | h (m) |  | D (m npm) | E (m npm) | F (m npm) | h1 (m) | L (m) | L1 (m) | i (%) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Wp 19 | 171,86 | 168,79 | 170,36 | 1,50 | D 13 | 171,92 | 170,14 | 170,19 | 1,73 | 3,00 | 2,30 | 7,39 | PVC | Wp 19 |
| Wp 20 | 171,81 | 168,74 | 170,31 | 1,50 | D 13 | 171,92 | 170,14 | 170,19 | 1,73 | 3,00 | 2,30 | 5,22 | PVC | Wp 20 |
| Wp 21 | 172,15 | 169,08 | 170,65 | 1,50 | D 14 | 172,21 | 170,47 | 170,47 | 1,74 | 4,00 | 3,30 | 5,45 | PVC | Wp 21 |
| Wp 22 | 172,15 | 169,08 | 170,65 | 1,50 | D 14 | 172,21 | 170,47 | 170,47 | 1,74 | 4,00 | 3,30 | 5,45 | PVC | Wp 22 |
| Wp 23 | 172,54 | 169,47 | 171,04 | 1,50 | D 15 | 172,54 | 170,66 | 170,76 | 1,78 | 4,00 | 3,30 | 8,48 | PVC | Wp 23 |
| Wp 24 | 172,54 | 169,47 | 171,04 | 1,50 | D 15 | 172,54 | 170,66 | 170,76 | 1,78 | 4,00 | 3,30 | 8,48 | PVC | Wp 24 |
| Wp 25 | 173,70 | 170,63 | 172,20 | 1,50 | D 16 | 173,73 | 171,28 | 171,60 | 2,13 | 3,00 | 2,30 | 26,08 | PVC | Wp 25 |
| Wp 26 | 173,70 | 170,63 | 172,20 | 1,50 | D 16 | 173,73 | 171,28 | 171,50 | 2,23 | 4,00 | 3,30 | 21,21 | PVC | Wp 26 |
| Wp 27 | 175,81 | 172,74 | 174,31 | 1,50 | D 17 | 175,77 | 173,26 | 173,60 | 2,17 | 3,00 | 2,30 | 30,87 | PVC | Wp 27 |
| Wp 28 | 175,81 | 172,74 | 174,31 | 1,50 | D 17 | 175,77 | 173,26 | 173,60 | 2,17 | 4,00 | 3,30 | 21,51 | PVC | Wp 28 |
| Wp 29 | 177,13 | 174,06 | 175,63 | 1,50 | D 18 | 177,17 | 175,58 | 175,60 | 1,57 | 3,00 | 2,30 | 1,30 | PVC | Wp 29 |
| Wp 30 | 177,13 | 174,06 | 175,63 | 1,50 | D 18 | 177,17 | 175,58 | 175,60 | 1,57 | 4,00 | 3,30 | 0,91 | PVC | Wp 30 |
| Wp 31 | 177,56 | 174,49 | 176,06 | 1,50 | D 19 | 177,59 | 175,94 | 176,00 | 1,59 | 3,00 | 2,30 | 2,61 | PVC | Wp 31 |
| Wp 32 | 177,56 | 174,49 | 176,06 | 1,50 | D 19 | 177,59 | 175,94 | 176,00 | 1,59 | 4,00 | 3,30 | 1,82 | PVC | Wp 32 |
| UWAGA Przykanaliki od wpustów Wp 20; Wp 22; Wp 24; Wp 26; Wp 28; Wp 30; Wp 30 krzyżuja się z istniejącym kanałem sanitarnym D =200 posadowiony na średniej głębokości około 2,80m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Inwestycja: # PRZEBUDOWA ULICY HUGO KOŁŁĄTAJA w ZDUŃSKIEJ WOLI | Inwestor: Miasto Zduńska Wola ul Złotnickiego 12 98 – 220 Zduńska Wola |
| --- | --- |
| # Stadium i branża: PROJKT WYKONAWCZY Odwodnienie przebudowywanej ulicy Hugo Kołłątaja Budowa brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej | Data: 12. 2016 |
| Treść rysunku: # TABELA PODŁACZENIA PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH | Skala: --------- |
| Projektował: ### inż. Henryk Kamiński nr upr. 144/78/WMŁ Opracował inż. Anna Piedziewicz | Nr rys 9.2 |