Spis treści:

- Dane ogólne

  - Temat i zakres opracowania

  - Cel opracowania

  - Podstawy opracowania

- Opis techniczny

  - Stan istniejący

  - Czasowa organizacja ruchu

  - Docelowa organizacja ruchu

- Wytyczne wykonawcze

- Zestawienie znaków

  - Oznakowanie pionowe na czas robót

  - Projektowane docelowe oznakowanie poziome

  - Projektowane docelowe oznakowanie pionowe

- Rysunki

  - lokalizacja w terenie

Część rysunkowa

Rys. nr 1 	Stała docelowa organizacja ruchu

Rys. nr 2	Organizacja ruchu na czas wykonania robót –zjazd w ulicę Piotra Skargi

Rys. nr 3 a b	Organizacja ruchu na czas wykonania robót –zjazd w ulicę Staszica

Rys. nr 4 	Organizacja ruchu na czas wykonania robót –zjazd w ulicę Kopernika

- Dane ogólne

  - Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt organizacji ruchu dla przebudowy ulicy Hugo Kołłątaja w Zduńskiej Woli.

Projekt obejmuje organizację ruchu na czas wykonania robót przebudowy ulicy z zjazdami do prostopadłych ulic: Piotra Skargi, Staszica i Kopernika.

Przedmiotowa ulica Kołłątaja jest zlokalizowana w centralnej części dzielnicy miasta - Karsznice . Jest to droga klasy Z (droga zbiorcza) o projektowanej szerokości jezdni 5,50 m i obustronnych chodnikach szerokości 2,0 m.

  - Cel opracowania

Celem odpracowania jest:

- wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robót budowlanych

- wykonanie docelowej organizacji ruchu – oznakowania pionowego i poziomego na przebudowanej ulicy Hugo Kołłątaja w Zduńskiej Woli.

  - Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich zastosowanie (Dz. U Nr 43 poz. 430  z późn. zm.).

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1) z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporzadzenie w szprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków i umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 65 poz. 411).

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załączniki nr 1 -4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

- Zalecenie dotyczące stosowania załóżeń Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwa infrastruktury drogowej (Dz.U. UE L.319/59) w ramach POliŚ 2007 – 2013.

- Instrukcja dla audytorów bezpieczeństwaruchu drogowego – Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3/09/2009 w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej.

- Dokumentacja fotograficzna  i filmowa wykonana podczas wizji lokalnej.

- Materiały uzyskane z portalu internetowego Google Earth.

- Materiały własne.

  - Stan istniejący

Lokalizacja planowanej przebudowy znajduje się na południowy-wschód od centrum Miasta Zduńska Wola, na terenie zabudowanym – 50 km/h.

Aktualnie ulica posiada jezdnie utwardzoną destruktem, bez wydzielonych chodników.

Istniejące oznakowanie to:

znak B-33 – ograniczenie prędkości do 30 km/h, na odcinku od ulicy Piotra Skargi do ulicy Staszica.

Brak jest oznakowania poziomego na całym odcinku ulicy.

  - Czasowa organizacja ruchu.

Prace polegające na wykonaniu łuków krawężników na skrzyżowaniach z ulicami Piotra Skargi, Staszica i Kopernika, wymagają dokumentacji czasowej organizacji ruchu aby uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego.

Teren prac drogowych wygrodzono zaporami drogowymi U-20a na odcinku 27,70 m z zastosowaniem dodatkowego znaku U-21f na narożu obszaru.

Zastosowano następujące oznakowanie pionowe: A-14, A-12b, (A-12c),     B-33, U-21f.

Wykonawca robót jest zobowiązany powiadomić każdorazowo mieszkańców posesji o utrudnieniach, związanych z zmianą zakresu i organizacji prac budowlanych.

  - Docelowa organizacja ruchu

Wprowadza się oznakowanie pionowe:

od ulicy Piotra Skargi w stronę ul. Staszica przed skrzyżowaniem

- A-7 ustąp pierwszeństwa przejazdu

- D-6 przed przejściem dla pieszych

oraz

- B-33 – ograniczenie prędkości do 30 km/h na tym odcinku jezdni

w kierunku przeciwnym oznakowanie analogicznie jak wyżej.

od  ulicy Staszica w stronę ul Kopernika przed skrzyżowaniem

- A-7 ustąp pierwszeństwa przejazdu

- D-6 przed przejściem dla pieszych

w kierunku przeciwnym oznakowanie analogicznie jak wyżej.

Oznakowanie poziome:

- linia rozgraniczająca P-1b na odcinku – 567,95 mb

- po obu stronach wylotu jezdni przed skrzyżowaniami:

  - linie podwójna P-4 – 100 mb.

  - linie P-14 – 2,70 mb x 4 =  10,8 mb

  - linie P-10 – 5,5 x 4,0 m2 x 4 = 88 m2

  - linie P-13 – 7,30 mb x 4 = 29,20 mb

- Wytyczne wykonawcze

Odzież robocza osób wykonujących prace w pasie drogowym winna  posiadać kolory ostrzegawcze kolory – pomarańczowy lub żółty.

Pojazdy wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym obowiązane są do wysyłania żółtych sygnałów błyskowych.

Pozostała szerokość jezdni wolna od czynności związanych z robotami drogowymi winna posiadać min. 2,75  m.

Podczas realizacji robót należy każdorazowo zapewnić dojazd do posesji.

- Zestawienie znaków

  - Oznakowanie pionowe na czas robót

  - Projektowane docelowe oznakowanie pionowe

- szt. 6

- szt. 4

- szt. 8

- szt 2

  - Projektowane docelowe oznakowanie poziome

  - P-1b  -  567,95 mb

  - P-4 – 100 mb.

  - P-14 – 10,80 mb

  - P-10 – 88 m2

  - P-13 – 29,20 mb

- Rysunki

  - Lokalizacja w terenie

Część rysunkowa

Rys. nr 1 		Projekt wykonawczy stałej organizacji ruchu

Rys. nr 2 	Projekt wykonawczy czasowej org. ruchu -  ul. Piotra Skargi

Rys. nr 3 a i b	Projekt wykonawczy czasowej org. ruchu -  ul. Staszica

Rys. nr 4 		Projekt wykonawczy czasowej org. ruchu -  ul. Kopernika