Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Znak sprawy: IM.271.52.2020.KM	Data: 20 października 2020 r.

ZP. 162/20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ulicy Królewskiej 8”.

Wyjaśnienia nr 3

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający Miasto Zduńska Wola udziela niniejszym wyjaśnień w związku z zadanymi pytaniami przez Wykonawców – uczestników niniejszego postępowania przetargowego.

Pytanie 4

Proszę o dokładny opis włazu na poddasze usytułowanego w wiatrołapie z podaniem jego parametrów technicznych, izolacji cieplnej, parametrów p.poż, sposobu wejścia (drabina dostawna? Rozkładana? Jakiego typu?) itp. czy przy tej wysokości pomieszczenia jest możliwe dobranie wyłazu o wymiarach 90x90 cm z drabinami składanymi? Proszę 
o wskazanie przykładowego produktu.

Odpowiedź:

Właz w klasie EI 15, warstwa termoizolacji 3cm, ponieważ jest to tylko wejście do ewentualnej konserwacji lub przeglądów więc dostęp poprzez drabinę dostawną

Pytanie 5

Proszę o dokładny opis włazu na poddasze usytułowanego w komunikacji z podaniem jego parametrów technicznych, izolacji cieplnej, parametrów p.poż, sposobu wejścia itp.?

Odpowiedź:

Właz na poddasze z komunikacji proszę zastosować o wymiarach 86*130

Schody ognioodporne w klasie EI 15 strychowe dane techniczne:

Maksymalne obciążenie: 160 kg

Odporność ogniowa 15 minut

Grubość izolacji termicznej: 3 cm

Grubość klapy: 4,2 cm

Pytanie 6

Wyłaz podłogowy do piwnicy o wymiarach 90x90 cm usytułowany w pomieszczeniu archiwum, proszę o dokładny opis projektowanego rozwiązania, parametry techniczne, sposób wykończenia, jak zrealizowane ma być zejście do piwnicy? Drabina? Schody?

Odpowiedź:

Schody ognioodporne strychowe dane techniczne:

Maksymalne obciążenie: 250 kg

Odporność ogniowa 30 minut: EI30

Grubość klapy: 5,4 cm

Pytanie 8

Wycieraczka systemowa pogrążona – proszę o dokładniejszy opis.

Odpowiedź:

Wycieraczka systemowa wkład z gumy ryflowanej i szczotek punktowych . Konstrukcja łączona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych o dużej wytrzymałości mechanicznej, odporności na wilgoć, korozję i zmiany temperatur. Przeznaczona do ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu pieszego. Wycieraczki zabezpieczają powierzchnię przed poślizgiem, odporność profili aluminiowych wynosi 350 kg/cm². Ułożenie: we wpuście o odpowiedniej głębokości lub na podłożu w profilowanej ramie aluminiowej.

Pytanie 13

Na rzucie parteru [rys. 3 projektu wykonawczego] w pomieszczeniu archiwum należy zastosować okno antywłamaniowe czy wystarczy zastosowanie szyby P4 czy całe okno musi posiadać klasę antywłamaniową? Jeśli tak to jaką? Co z pozostałymi oknami oraz drzwiami w obiekcie? Jakie mają mieć parametry?

Odpowiedź:

Całe okno antywłamaniowe, zgodnie z wytycznymi dla archiwów. Zabezpieczenia klasy RC1 klamki zamykane na klucz. Klamka powinna mieć również zamontowaną wkładkę ze stali hartowanej. montaż szyby antywłamaniowej P4 .

Pytanie 15

Czy któreś z okien lub drzwi wewnętrznych lub zewnętrznych ma posiadać jakieś podwyższone parametry p.poż? Jeśli tak to które i w jakiej klasie?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 20

Czy w strefach przy granicy z sąsiednią nieruchomością nie powinny być strefy pożarowa z materiałów niepalnych tj.

ocieplenie z wełny mineralnej oraz stolarka okienna p.poż?

Odpowiedź:

Zastosować pas 1 m z wełny mineralnej, zachowany jest pas 2m na elewacji z materiału niepalnego (1,19m wełna mineralna po stronie projektowanej i 1,25m budynku sąsiedniego do okna) budynek sąsiedni jest wyższy i ma ścianę pełną więc zachowane jest 30cm "ogniomuru". Stolarka okienna patrz pytanie 15.

Pytanie 21

Czy sufit podwieszany w części istniejącej nie powinien zabezpieczać ogniowo istniejącego stropu drewnianego? Jeśli tak to w jakiej klasie? Proszę o dokładny opis.

Odpowiedź:

Tak w klasie EI 30.

Pytanie 24

Czy projekt przewiduje pionową izolację przeciwwilgociową oraz cieplną istniejących fundamentów? Brak w dokumentacji opisu tych robót nie uwzględnia ich również przedmiar robót.

Odpowiedź:

Tak, malowanie Izolbetem dwukrotnie na rapówce cementowej.

Pytanie 26

W punkcie 3.6 opisu robót budowlanych napisano „W miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczny należy ułożyć dwie warstwy siatki”. Proszę o dokładne wskazanie stref w których konieczna będzie druga warstwa siatki.

Odpowiedź:

Do wysokości 2m od gruntu wykonać podwójną siatkę w warstwie klejowej.

Pytanie 33

Przedmiar nie uwzględnia prac rozbiórkowych istniejących budynków czy należy je uwzględnić w ofercie czy Zamawiający planuje wykonać te prace we własnym zakresie?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić w ofercie.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający - Miasto Zduńska Wola dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu w następującym zakresie:

- W rozdziale XI pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.	Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola w Kancelarii poprzez przekazanie jej pracownikowi Urzędu Miasta Zduńska Wola, do dnia 26.10.2020 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ. Godziny pracy Urzędu Miasta: w poniedziałki od godz. 7:30 do godz. 17:00 oraz od wtorku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30.”

- W rozdziale XI pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„4.	Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert poprzez obejrzenie transmisja on-line z otwarcia ofert prowadzonej pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCki03FTM2Y9g9_pcCNNGJ_w, w dniu 26.10.2020 r., o godzinie 10:30.”

Środki ochrony prawnej

Zgodnie z art. 179-198g ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) przysługują Państwu środki ochrony prawnej. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art 180 ust 2 ustawy przysługują środki ochrony prawnej w ograniczonym zakresie.

Z up. Prezydenta Miasta

Marcin Alberczak

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych