Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS CZYNNOŚCI

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na prowadzeniu konserwacji oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Zduńska Wola.

Poniżej przedstawiono informacje, które powinny być wykorzystane do kalkulacji kosztów konserwacji.

I. Wymagania ogólne:

1.Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są zagwarantować, że wszelkie roboty związane z  konserwacją oświetlenia ulicznego  wykonywane będą zgodnie z wymogami przepisów budowy urządzeń elektrycznych i w oparciu o aktualne akty prawne dotyczące ich eksploatacji, z  zastosowaniem urządzeń posiadających certyfikaty bezpieczeństwa i  jakości oraz zgodności z  wymogami norm.

2.Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są zagwarantować pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy, że nie będą wprowadzać samowolnie zmian w zakresie wyposażenia miejskiej instalacji oświetleniowej;

3. Pracownicy zatrudnieni przy konserwacji oświetlenia zobowiązani są posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w zależności od wykonywanych robót.

4. Wykonawca  konserwacji  zapewni  organizację  pracy w oparciu o  ustalenia  Ustawy „Prawo Energetyczne”  w  sprawie BHP w zakładach energetycznych oraz innych zakładach pracy, przy urządzeniach elektroenergetycznych.

- Wykaz urządzeń oświetlenia ulicznego – stan prognozowany w 2021r.

| Lp. | Wyszczególnienie | jedn. | - Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Punkty zasilania | km | 111 |
| 2 | Źródła światła: - WLS 70 W - WLS 100 W - WLS 150 W - WLS 250 W - WLS 400 W RAZEM | szt. szt. szt. szt. szt. | 129 60 406 83 233 911 szt. |

Na terenie Miasta jest ok. 4580 szt. opraw, z czego ok. 3670 stanowią oprawy LED objęte gwarancją powykonawczą. Od 20.07.2020 r. do 28.02.2021 r. realizowane jest zadanie związane z wymianą

2746 szt. opraw

- WYKAZ ELEMENTÓW DEKORACJI ŚWIĄTECZNEJ

| lp | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zawieszka na słup „choinka z dwiema gwiazdkami” (element dekoracyjny na stelażu z aluminium) | 9 |
| 2 | Zawieszka „śnieżynka” | 22 |
| 3 | Napis „Wesołych Świąt” (na stelażu aluminiowym, składający się z 3 elementów) | 1 |
| 4 | Elementy na aluminium gwiazda + prezenty | 2 |
| 5 | Zawieszka na stelażu „gwiazdka migająca” | 20 |
| 7 | Iluminacja świąteczna w kształcie bombek o wymiarach 300 cm średnicy | 2 |
| 8 | Napis wolnostojący „Zduńska Wola” o wymiarach 120cm x 385 cm | 1 |
| 9 | Choinka stożek o wysokości 5 m | 4 |
| 10 | Sznury świetlne pakowane w pudełka | 25 |
| 11 | Zawieszki gwiazdki na słupy stylowe | 7 |
| 12 | Dekoracje 3d na słupy o rozm. Ok. 250x100 (składane z elementów) | 2 |
| 13 | Ozdoba 3d kartka świąteczna 3m x 4,3m | 1 |
| 14 | projektory | 2 |

Urządzenia będą zamontowane i sprawne na dzień 06.12.2021 r. i zdemontowane po dniu 06.01.2022. Po zdemontowaniu zostaną przekazane Konserwatorowi świadczącemu usługę w roku 2022.  Ilość elementów zostanie każdorazowo uściślona i będzie zależeć od potrzeb oraz od wysokości ostatecznie ustalonej kwoty na to zadanie zabezpieczonej w budżecie miasta na 2021 r. Ilość faktycznie zamontowanych elementów będzie rozliczona na podstawie cen oraz stawek jednostkowych przyjętych z oferty. Elementy dekoracji świątecznej wskazanej w wykazie stanowią własność Miasta Zduńska Wola.

Zamawiający zastrzega, że ilość ozdób może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Przewiduje się zakup nowych ozdób związku z czym ilość miejsca potrzebnego do przechowywania elementów może wzrosnąć do 20 %. Zamawiający zaleca wcześniejsze oględziny istniejących urządzeń celem określenia ilości powierzchni niezbędnej do przechowywania elementów.

IV. Zakres czynności dla Wykonawcy prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zduńska Wola:

1). Wykonawca podejmuje się prowadzić i wykonywać czynności eksploatacyjne i konserwacyjne urządzeń oświetlenia dróg, ulic, parków, placów, przejść pieszych, itp., pozostających na majątku PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. Rejon Energetyczny Sieradz, a powierzonych Zamawiającemu lub będących własnością Zamawiającego. Wspomniane czynności będą wykonywane w celu utrzymania oświetlenia w należytym stanie technicznym. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany źródeł światła według kryterium określonego w ofercie od momentu zgłoszenia awarii pojedynczego źródła światła, natomiast inne awarie powstałe w stacjach trafo, powodujące np. świecenie się lamp w ciągu dnia zobowiązuje się usuwać w terminie 2 godzin od momentu powiadomienia o awarii.

2). Przy wykonywaniu czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów i polskich norm technicznych dotyczących oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych.

3). Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności konserwacyjnych                                     i naprawczych w zakresie eksploatacji oświetlenia, zwanych w dalszej części „zasadami”:

a) oględziny planowe tras obwodów oświetleniowych napowietrznych i kablowych, stanu widocznych części przewodów (głównie ich połączeń i osprzętu, stanu czystości opraw i źródeł światła, stanu ubytków źródeł światła, poziomu hałasu i drgań źródeł światła oraz urządzeń zabezpieczeń i sterowania - nie rzadziej niż raz w roku). Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności w trakcie oględzin.

b) oględziny kontrolne stanu świecenia źródeł światła. Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności w trakcie oględzin kontrolnych.

c) naprawy nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku oględzin planowanych i kontrolnych, w wyniku zgłoszeń reklamacyjnych obejmująca wymiany uszkodzonych źródeł światła, elementów układów zasilania i sterowania, dławików, kondensatorów, bezpieczników, drzwiczek wnęk latarni, naprawy i wymiany kabli i zerwanych przewodów oświetleniowych osprzętu kablowego i przewodowego tych obwodów (izolatory, mufy kablowe, odgromniki, itp.), naprawy osłon i zamknięć rozdzielnic oświetleniowych n.n., naprawy uszkodzeń złączy pomiarowych w zmodernizowanych obwodach.

d) przeglądy planowe obwodów napowietrznych i kablowych oświetlenia w terminie określonym przez Zamawiającego dla dróg w granicach miasta, wymiany uszkodzonych źródeł światła, dławików, kondensatorów bezpieczników, drzwiczek wnęk latarni, zabezpieczenia antykorozyjne opraw, wysięgników i latarń, wymiany uszkodzonego osprzętu kablowego i przewodowego obwodów oświetleniowych, pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji i badania kontrolne jakości (dot. natężenia) oświetlenia.

e) przeglądów planowych tablic oświetleniowych i przekaźnikowo-sterowniczych obejmujące sprawdzenie stanu technicznego tablic, połączeń prądowych i działań urządzeń sterowania, wymiany uszkodzonych elementów (przekaźniki zmierzchowe, łączniki, bezpieczniki, zegary sterujące, itp.), regulacja i naprawy urządzeń sterowania, naprawy osłon i zamknięć rozdzielnic oświetleniowych n.n.,

4). Terminy dokonania pierwszych przeglądów planowanych dla urządzeń przekazanych do eksploatacji i konserwacji Wykonawcy, określone zostaną przez Zamawiającego.

5). Wykonawca zobowiązuje się prowadzić na zlecenie Zamawiającego wymaganą zasadami dokumentację eksploatacyjną dla przekazanego do konserwacji oświetlenia, w skład której wchodzą karty oględzin z opisem stwierdzonych nieprawidłowości, karty przeglądów z zakresem wykonanych czynności konserwacyjno-remontowych i wykazem materiałów oraz wyniki pomiarów przeprowadzonych podczas eksploatacji urządzeń oświetlenia. Dokumentację eksploatacyjną należy sporządzić w jednym egzemplarzu i przekazywać Zamawiającemu w trybie bieżącym.

6). Niezbędne prace eksploatacyjne, w szczególności takie jak - oględziny kontrolne, naprawy stwierdzonych uszkodzeń, zabezpieczenie opraw przed przyspieszonym zużyciem wskutek wpływu wilgoci i korozji, itp. – będą przez Wykonawcę wykonywane także na urządzeniach i obwodach okresowo wyłączanych z normalnego, codziennego funkcjonowania.

7). Naprawy szkód zniszczeń i dewastacji urządzeń oświetleniowych powstałych wskutek działania osób trzecich dokonywane będą w ramach przejętych czynności eksploatacyjnych. Stwierdzone szkody                    o rozmiarach kwalifikujących się do wszczęcia postępowania karnego powinny być przez Wykonawcę zgłoszone Zamawiającemu. Wykonawca w analogicznym trybie informował będzie Zamawiającego                 o uszkodzeniach urządzeń oświetlenia drogowego w wyniku wypadków i kolizji drogowych. Likwidację zagrożeń dla osób trzecich, takich jak: złamany wysięgnik, zwisająca lampa, wyrwane drzwiczki wnęki słupowej lub skrzynki, itp., powstałe na skutek wichury, dewastacji, itp., wykonawca będzie wykonywał niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej i notatki z miejsca kolizji.

8). Naprawy uszkodzeń i awarii urządzeń oświetlenia i obwodów oświetleniowych, które powodują zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa środowiska i strat w majątku, lecz nie wynikają z siły wyższej, będą dokonywane niezwłocznie. Miejsca występowania takich uszkodzeń i awarii zostaną odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawcę w wypadku niemożliwości podjęcia natychmiastowej naprawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

9). Przy wykonywaniu konserwacji i eksploatacji oświetlenia, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania „Instrukcji współpracy ruchowej” (treść tej instrukcji dostępna w PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. Rejon Energetyczny Sieradz)

10). Wyłączenia urządzeń oświetlenia do wykonywania prac eksploatacyjnych, a także wyłączenia w tym celu innych urządzeń, służących do dostawy i rozdziału energii elektrycznej w celach powszechnych, mogą się odbywać tylko na warunkach określonych w instrukcji, za wiedzą i zgodą PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. Rejon Energetyczny Sieradz.

11). Przygotowanie i zlikwidowanie miejsca pracy dla realizowanych przez Zamawiającego robót eksploatacyjnych, konserwacyjnych, i naprawczych należy zgłosić do PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. Rejon Energetyczny Sieradz, który wykona je odpłatnie. W szczególności będzie to dotyczyć takich czynności, jak:

a) wyłączenia spod napięcia i zakładania uziemień przenośnych na liniach rozdzielczych niskiego napięcia z zainstalowanymi przewodami i urządzeniami oświetlenia oraz zdejmowanie uziemień i ponowne włączanie napięcia po zakończeniu robót (np. wymiana opraw i wysięgników, naprawy przewodów, wymiana osprzętu, itp.),

b) wyłączenia spod napięcia rozdzielnic n.n. i ewentualnie transformatorów w stacjach 15/0,4 kV (dla wymian i napraw tablic sterowniczych i zasilających oświetlenie, wymian uszkodzonych podstaw bezpieczników czy przewodów głównego obwodu zasilania oświetlenia, itp.) oraz ponownego załączenia tych urządzeń pod napięcie,

c) dopuszczeń do pracy w rozdzielniach n.n. stacji budynkowych 15/0,4 kV,

d) wyłączenia spod napięcia linii elektroenergetycznych krzyżujących obwody oświetleniowe lub pozostających w zbliżeniu do nich, nie gwarantującym bezpieczeństwa pracom konserwacyjnym na urządzeniach oświetlenia ulicznego,

e) innych przypadków przygotowania miejsca pracy wynikających z Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. Rejon Energetyczny Sieradz

12). Opłaty za przygotowanie przez Rejon miejsca pracy są zryczałtowane i Wykonawca winien je uiścić za jeden komplet czynności eksploatacyjnych na danym obwodzie lub obiekcie oświetleniowym wg. aktualnych stawek obowiązujących w PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. Rejon Energetyczny Sieradz

13). Zmiany w sposobie sterowania oświetleniem drogowym i inne przebudowy eksploatacyjnej sieci oświetleniowej powinny być uzgodnione z Zamawiającym oraz realizowane według uzyskanych warunków technicznych z PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. Rejon Energetyczny Sieradz

14). Wykonawca nie będzie dokonywał zmian miejsca zainstalowania opraw, lamp, latarń, urządzeń sterujących, itp. elementów wyposażenia sieci oświetleniowej bez zgody Zamawiającego, jak też nie będzie bez zgody Zamawiającego wymieniał wspomnianych elementów na inne rodzaje, typy i rozwiązania techniczne oraz demontował wyposażenia sieci przekazanego do eksploatacji w celu ograniczenia ilości czynnych punktów świetlnych.

15). Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Policją w zakresie usuwania awarii oświetlenia oraz występowania z upoważnienia Zamawiającego do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowań. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie niezbędne dokumenty pozwalające na ubieganie się od sprawy zdarzenia o odszkodowanie.

16). Zamawiający informuje, że podmiotami upoważnionymi do dokonywania zgłoszeń są: PGE Dystrybucja S.A., Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta.

17). Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oraz innych czynności zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi eksploatacji oświetlenia zewnętrznego, jak również rejestru zgłoszeń usterek i usuniętych awarii oświetlenia oraz sporządzanie comiesięcznych sprawozdań z realizacji umowy. Sporządzone sprawozdanie winno być załączone do wystawianej przez wykonawcę co miesiąc faktury.

18). przechowywanie dekoracyjnych elementów oświetleniowych w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i niepowodujących pogorszenia ich stanu technicznego.

19) Przechowywanie urządzeń pochodzących z demontażu a nadających się do ponownego wykorzystania. W związku z przeprowadzoną modernizacją oświetlenia ulicznego Wykonawca będzie zobowiązany do przechowania ok. 100 szt. opraw ulicznych, które zostaną zamontowane w trakcie trwania umowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

20) Montaż i demontaż dekoracji świątecznej z okazji Świąt Bożego Narodzenia, stanowiącej własność Zamawiającego. Wraz z podłączeniem zasilania i uruchomieniem. Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania dekoracji świątecznej.

21) obsługa imprezy plenerowej pod kątem zapewnienia dostępu do energii elektrycznej.